地球科学与环境工程学院

《遥感原理与应用》

课间实验报告书

设计题目：           图像融合

学    号：          2023113911

班    级：           遥感1班

姓    名：            于沛豪

日    期：           2025.6.9

一、实验五---图像融合

## 1.1 HIS融合变换步骤

在IHS融合算法中，一般先要对 MS 进行 IHS 变换，但 IHS 变换只能应用于 R,G,B三通道的图像，而 MS 有 R,G,B,NIR 四通道。如何解决这个问题将在2．2节具体阐述，我们先暂且认为 MS 只有 R,G,B 三个通道，作为本节的基本前提。

对 MS 进行 IHS 正变换之后，我们认为强度分量 I 剔除了图像的颜色信息，只包含图像的空间信息。我们认为 MS 的强度分量 I 和 PAN 具有类似的空间结构，直接用 PAN替换强度分量 I ，再进行 IHS 逆变换，得到最终的融合图像。
IHS 融合算法的输入输出和主要流程如下：

输入：多光谱图像 MS 、全色图像 PAN
（1）将 MS 上池化，提高图像尺寸至与 PAN 一致，对两者进行直方图匹配
（2）对 MS 作 IHS 正变换

Iv1v2=TRGB

（3）用 PAN 替换强度分量 I

Iv1v2⟶PANv1v2

（4）对替换后的三分量作 IHS 逆变换，得到最终的融合图像

R'G'B'=T-1PANv1v2

输出：一张高空间分辨率、高频谱分辨率的全色锐化图像

总流程如下所示：

1.将全色影像和多光谱影像进行几何配准，并将多光谱影像重采样

2.将多光谱影像变换到IHS空间（RGB空间变换到IHS空间）。

3.对全色影像和IHS空间中的亮度分量I进行直方图匹配，得新的全色影像I’。

4.用全色影像I'代替IHS空间的亮度分量，即IHS->I'HS。

5.将I'HS逆变换到RGB空间，即得到融合影像。

1.2 IHS正逆变换

RGB 是我们最常见的一种色彩空间，其是Red－Green－Blue的缩写，意即RGB有 红－绿－蓝三个通道。
IHS 也是一种色彩空间，是Intensity－Hue－Saturation的缩写，意即IHS有 强度－色调－饱和度三个通道。
IHS 色彩空间转换为 RGB 色彩空间称为 IHS 正变换，反之则称为 IHS 逆变换。
IHS 正变换：

Iv1v2=1/31/31/3-2/6-2/622/61/2-1/20RGB=TRGB

IHS 逆变换：

RGB=1-1/21/21-1/2-1/2120Iv1v2=T-1Iv1v2

其中，I 为强度分量，v1,v2 为中间变量，色调分量 H 和饱和度分量 S 由下式得到：

H =arctan⁡v2/v1S =v12+v22

即完成如下流程：

图1：HIS变换融合流程图

## 1.2 设计内容

图2：实验一结果图像

## 1.3 Matlab 算法实现

首先，代码对输入图像进行预处理：MS图像被线性缩放到[0, 255]范围，而PAN图像则通过百分位截断法进行更鲁棒的对比度拉伸，以更好地匹配两者的亮度分布。

接着，预处理后的MS图像被转换到IHS颜色空间，分离出其强度（I）、色调（H）和饱和度（S）分量。为了最大限度地减少颜色失真，程序采用直方图匹配技术，将PAN图像的灰度分布调整为与原始I分量一致.

然后用这个匹配后的PAN图像替换I分量。最后，将这个新的组件（匹配后的PAN、原始H和S）通过IHS逆变换转换回RGB空间，从而生成一幅兼具高空间分辨率和原始色彩信息的融合图像。

function his = rgb2his(rgb)

R = rgb(:, :, 1); G = rgb(:, :, 2); B = rgb(:, :, 3); I = (R + G + B) / 3;

minRGB = min(min(R, G), B); S = 1 - (3 ./ (R + G + B + eps)) .* minRGB;

num = 0.5 * ((R - G) + (R - B)); den = sqrt((R - G).^2 + (R - B).*(G - B)) + eps;

theta = acos(num ./ den); H = theta; H(B > G) = 2 * pi - H(B > G); H = H / (2 * pi);

his = cat(3, H, I, S);

end

function rgb = his2rgb(his)

H = his(:, :, 1) * 2 * pi; I = his(:, :, 2); S = his(:, :, 3); R = zeros(size(H));

G = zeros(size(H)); B = zeros(size(H)); idx1 = (H >= 0) & (H < 2*pi/3);

idx2 = (H >= 2*pi/3) & (H < 4*pi/3); idx3 = (H >= 4*pi/3) & (H <= 2*pi);

B(idx1) = I(idx1) .* (1 - S(idx1)); R(idx1) = I(idx1) .* (1 + S(idx1) .* cos(H(idx1)) ./ cos(pi/3 - H(idx1)));

G(idx1) = 3 * I(idx1) - (R(idx1) + B(idx1)); H2 = H - 2*pi/3; R(idx2) = I(idx2) .* (1 - S(idx2));

G(idx2) = I(idx2) .* (1 + S(idx2) .* cos(H2(idx2)) ./ cos(pi/3 - H2(idx2))); B(idx2) = 3 * I(idx2) - (R(idx2) + G(idx2));

H3 = H - 4*pi/3; G(idx3) = I(idx3) .* (1 - S(idx3)); B(idx3) = I(idx3) .* (1 + S(idx3) .* cos(H3(idx3)) ./ cos(pi/3 - H3(idx3)));

R(idx3) = 3 * I(idx3) - (G(idx3) + B(idx3)); rgb = cat(3, R, G, B); rgb = max(rgb, 0);

end

function matched_img = manual_histmatch(source_img, ref_img, max_val)

num_bins = round(max_val) + 1; source_clamped = max(0, min(source_img, max_val));

ref_clamped = max(0, min(ref_img, max_val)); idx_source = round(source_clamped(:)) + 1;

idx_ref = round(ref_clamped(:)) + 1; hist_source = accumarray(idx_source, 1, [num_bins, 1]);

hist_ref = accumarray(idx_ref, 1, [num_bins, 1]); cdf_source = cumsum(hist_source) / numel(source_img);

cdf_ref = cumsum(hist_ref) / numel(ref_img); lut = zeros(num_bins, 1);

for i = 1 : num_bins

idx_match = find(cdf_ref >= cdf_source(i), 1, 'first');

if isempty(idx_match), lut(i) = max_val; else, lut(i) = idx_match - 1; end

end

matched_img = lut(idx_source); matched_img = reshape(matched_img, size(source_img));

end

function scaled_img = stretch_and_scale(img_in)

img_double = double(img_in);

all_pixels = img_double(:);

low_val = prctile(all_pixels, 0.5);

high_val = prctile(all_pixels, 99.5);

scaled_img = 255.0 * (img_double - low_val) / (high_val - low_val + eps);

scaled_img = max(0, min(scaled_img, 255));

end

try

rgb_raw = imread('多光谱.tif');

pan_raw = imread('全色.tif');

catch ME

error('错误信息: %s', ME.message);

end

disp('正在进行预处理...');

TARGET_MAX_VAL = 255.0;

SOURCE_MAX_VAL = 2047.0;

rgb_scaled = (min(double(rgb_raw), SOURCE_MAX_VAL) / SOURCE_MAX_VAL) * TARGET_MAX_VAL;

pan_scaled = stretch_and_scale(pan_raw);

if size(pan_scaled, 1) ~= size(rgb_scaled, 1) || size(pan_scaled, 2) ~= size(rgb_scaled, 2)

pan_scaled = imresize(pan_scaled, [size(rgb_scaled, 1), size(rgb_scaled, 2)], 'bicubic');

end

his = rgb2his(rgb_scaled);

original_I = his(:, :, 2);

pan_matched = manual_histmatch(pan_scaled, original_I, TARGET_MAX_VAL);

pan_matched = manual_histmatch(original_I, pan_scaled, TARGET_MAX_VAL);

his(:, :, 2) = pan_matched;

fused_rgb = his2rgb(his);

fused_rgb_clipped = min(max(fused_rgb, 0), TARGET_MAX_VAL);

fused_rgb_final = uint8(fused_rgb_clipped);

% --- 图像显示 ---

figure('Name', 'IHS 融合结果 (优化版)', 'NumberTitle', 'off');

subplot(1,3,1);

imshow(uint8(rgb_scaled));

title('原始彩色图像');

subplot(1,3,2);

imshow(uint8(pan_scaled));

title('全色图像 (已拉伸)');

subplot(1,3,3);

imshow(fused_rgb_final);

title('融合后图像');